MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIEDADE:	Chácara Morro da Palha

PROPRIETÁRIO:	Gelson Elias Costa

MUNICÍPIO:	Campo Magro

COMARCA:		Almirante Tamandaré - PR

ÁREA:		10,3052 ha

PERÍMETRO:	1.356,57 m

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Imóvel rural localizado no lugar denominado Chácara Morro da Palha, distrito de Campo Magro, município de Campo Magro – Paraná, com acesso pela Rua João Jacob Manfron Neto, com as seguintes características e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice FHV-M-0159, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-51°W, de coordenadas Longitude:-49°28'14,978", Latitude:-25°18'54,615" de altitude 834,03m; deste segue confrontando com a propriedade de Adir Ribas Machado e Maria Timotio Machado, com os seguintes azimutes e distâncias: 118°47'58" e 363,05m  até o vértice FHV-M-0156, de coordenadas Longitude:-49°28'03,605", Latitude:-25°19'00,298" de altitude 877,21m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 214°33'05" e 32,06m  até o vértice FHV-P-8500, de coordenadas Longitude:-49°28'04,255", Latitude:-25°19'01,156" de altitude 878,43m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 235°11'00" e 13,15m  até o vértice FHV-P-8501, de coordenadas Longitude:-49°28'04,641", Latitude:-25°19'01,400" de altitude 879,24m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 258°58'22" e 17,70m  até o vértice FHV-P-8502, de coordenadas Longitude:-49°28'05,262", Latitude:-25°19'01,510" de altitude 880,47m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 251°58'48" e 14,33m  até o vértice FHV-P-8503, de coordenadas Longitude:-49°28'05,749", Latitude:-25°19'01,654" de altitude 881,35m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 228°11'12" e 20,68m  até o vértice FHV-P-8504, de coordenadas Longitude:-49°28'06,300", Latitude:-25°19'02,102" de altitude 883,75m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 211°02'06" e 15,30m  até o vértice FHV-P-8505, de coordenadas Longitude:-49°28'06,582", Latitude:-25°19'02,528" de altitude 883,46m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 181°41'33" e 16,10m  até o vértice FHV-P-8506, de coordenadas Longitude:-49°28'06,599", Latitude:-25°19'03,051" de altitude 884,09m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 157°29'12" e 24,62m  até o vértice FHV-P-8507, de coordenadas Longitude:-49°28'06,262", Latitude:-25°19'03,790" de altitude 887,03m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 167°52'04" e 7,59m  até o vértice FHV-P-8508, de coordenadas Longitude:-49°28'06,205", Latitude:-25°19'04,031" de altitude 888,64m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 167°43'11" e 17,23m  até o vértice FHV-P-8508, de coordenadas Longitude:-49°28'06,074", Latitude:-25°19'04,578" de altitude 889,33m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 178°33'08" e 24,35m  até o vértice FHV-P-8510, de coordenadas Longitude:-49°28'06,052", Latitude:-25°19'05,369" de altitude 890,74m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 185°26'13" e 23,62m  até o vértice FHV-P-8511, de coordenadas Longitude:-49°28'06,132", Latitude:-25°19'06,133" de altitude 891,32m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 198°15'47" e 20,71m  até o vértice FHV-P-8512, de coordenadas Longitude:-49°28'06,364", Latitude:-25°19'06,772" de altitude 893,07m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 205°33'03" e 30,87m  até o vértice FHV-P-8513, de coordenadas Longitude:-49°28'06,840",

Latitude:-25°19'07,677" de altitude 895,62m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 204°11'41" e 29,76m  até o vértice FHV-P-8514, de coordenadas Longitude:-49°28'07,276", Latitude:-25°19'08,559" de altitude 897,54m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 209°31'21" e 27,02m  até o vértice FHV-P-8515, de coordenadas Longitude:-49°28'07,752", Latitude:-25°19'09,323" de altitude 899,47m; deste segue confrontando com a propriedade de Rua João Jacob Manfron Neto, com os seguintes azimutes e distâncias: 209°24'09" e 12,36m  até o vértice FHV-P-8516, de coordenadas Longitude:-49°28'07,969", Latitude:-25°19'09,673" de altitude 901,33m; deste segue confrontando com a propriedade de Aleixo Nalepa e Marcia Spack Nalepa, com os seguintes azimutes e distâncias: 290°48'43" e 20,53m  até o vértice FHV-M-0153, de coordenadas Longitude:-49°28'08,655", Latitude:-25°19'09,436" de altitude 902,43m; deste segue confrontando com a propriedade de Aleixo Nalepa e Marcia Spack Nalepa, com os seguintes azimutes e distâncias: 290°51'37" e 134,74m  até o vértice FHV-M-0152, de coordenadas Longitude:-49°28'13,156", Latitude:-25°19'07,877" de altitude 914,69m; deste segue confrontando com a propriedade de BLT Administração e participação LTDA., com os seguintes azimutes e distâncias: 290°53'13" e 120,24m  até o vértice FHV-M-0151, de coordenadas Longitude:-49°28'17,172", Latitude:-25°19'06,484" de altitude 918,31m; deste segue confrontando com a propriedade de Marcos Roque Kleina, com os seguintes azimutes e distâncias: 9°46'46" e 226,60m  até o vértice FHV-M-0161, de coordenadas Longitude:-49°28'15,796", Latitude:-25°18'59,228" de altitude 859,08m; deste segue confrontando com a propriedade de José Arnaldo Alves de Gois e Maria Terezinha Morais de Gois, com os seguintes azimutes e distâncias: 4°57'06" e 41,80m  até o vértice FHV-M-0160, de coordenadas Longitude:-49°28'15,667", Latitude:-25°18'57,875" de altitude 864,50m; deste segue confrontando com a propriedade de Adir Ribas Machado e Maria Timotio Machado, com os seguintes azimutes e distâncias: 10°52'27" e 102,16m  até o vértice FHV-M-0159,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.356,57 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao SGB, e encontram-se representadas no Sistema Geodésico, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção SGL.

Campo Magro, 01 de Julho de 2025.

Responsável Técnico:

_____________________________________________

Luiz Octávio Oliani

Eng. Cartógrafo – CREA-PR 115.775/D

Código Credenciamento FHV